Amperometro con soglia ed allarme sonoro/luminoso/contatto Versione SMS

V2 18/05/2025

Note importanti:

NON CONNETTERE O DISCONNETTERE IL MODULO SIM CON ALIMENTAZIONE INSERITA. PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELLA SCHEDA SIM

SE SI ALIMENTA CON BATTERIA ASSICURARE BUON CONTATTO CON I POLI PRIMA DI INSERIRE IL JACK. EVITARE CONTATTI INCERTI. PERICOLO DANNEGGIAMENTO DELLA SCHEDA SIM

MESSA IN FUNZIONE E USO DELLA PARTE SMS.

Firmware installato: GIT\Amperometro_con_soglia\Arduino\amp_sog_19_sms10

- All'avvio il led bianco lampeggia alcune volte velocemente in attesa della SIM.

- Mentre la sim tenta di connettersi alla rete cellulare il suo led rosso  e lampeggia velocemente.

- Quando è connessa lampeggia una volta ogni tre secondi.

- Quando manda un sms o lo riceve, accende il led bianco

Comandi da inviare via SMS da qualsiasi telefono (attenzione alle Maiuscole-Minuscole).

- User1 - mette il numero ricevuto come utente principale da avvisare su allarmi. Riceve SMS di risposta "Utentex registrato correttamente"

- User2 - mette il numero ricevuto come utente 2 da avvisare su allarmi

- Statoattuale  - trasmette i valori sul display in quel momento

- Resetsystem - resetta da remoto il sistema e il conta allarmi

- DeleteUtente2 - resta attivo per avviso allarme solo utente principale. Riceve risposta "Utente 2 cancellato"

Se la sim è connessa blinka ogni 3 secondi, anche se non c’è credito o sms disponibili

In caso di allarme per soglia superata verrà inviato solo il primo SMS.

Se si stacca l’interruttore della sis, quando si riconnette occorre premere il tasto RESET per essere sicuri che la SIM si ricolleghi correttamente (verificare lampeggio ogni 3 secondi)

Caratteristiche del sensore LEM.

- Corrente (cavo passante nell’anello)

  - Range +/- 1500 mA  DC (corrente continua)

  - Risoluzione +/-4 mA  (LSB dell’ADC a 10 bit di Arduino)

  - Precisione 3%

- Tensione di batteria, Banana rossa (+) e Nera (-)

  - Range da 3 a 22 Volt DC

  - Risoluzione 0.1 Volt

  - Precisione +/- 0.1 Volt

- Soglia Allarme sonoro (potenziometro)

  - Range da 1 a 1000 mA

  - Vale per entrambe le polarità della corrente

- Conteggio superamento soglia di corrente

  - Range da 1 a 9999 secondi

  - Precisione 1mA

  - Resettabile continuamente con pulsante

- Allarmi soglia superata

  - Visivo (Led bianco)

  - Acustico (Cicalino, escludibile se al reset si tiene premuto il pulsante di azzeramento per alcuni secondi)

  - Uscita relay (su mammut), contatto chiuso per soglia superata

Note:

- Scritte su display:

  - Ima +18 = corrente in mA letta dal sensore ad anello, bipolare con segno

  - SmA 912 = Soglia in mA del livello da superare per avere allarme

  - Volt 11.9 = tensione rilevata sulle banane rossa/nera – Unipolare senza segno

  - Err 0000 = conteggio secondi in cui la corrente ha superato la soglia

- LEVEL = potenziometro per regolare la soglia SmA

- RESET = pulsante di azzeramento conteggio secondi superamento soglia

- LED BIANCO = segnala soglia superata

Alimentare con alimentatore esterno 12v

La presa USB C serve solo per aggiornamento firmware