Amperometro con soglia ed allarme sonoro/luminoso/contatto

V1 19/02/2025

Caratteristiche.

- Corrente (cavo passante nell’anello)

  - Range +/- 1500 mA  DC (corrente continua)

  - Risoluzione +/-4 mA  (LSB dell’ADC a 10 bit di Arduino)

  - Precisione 3%

- Tensione di batteria, Banana rossa (+) e Nera (-)

  - Range da 3 a 22 Volt DC

  - Risoluzione 0.1 Volt

  - Precisione +/- 0.1 Volt

- Soglia Allarme sonoro (potenziometro)

  - Range da 1 a 1000 mA

  - Vale per entrambe le polarità della corrente

- Conteggio superamento soglia di corrente

  - Range da 1 a 9999 secondi

  - Precisione 1mA

  - Resettabile continuamente con pulsante

- Allarmi soglia superata

  - Visivo (Led bianco)

  - Acustico (Cicalino, escludibile se al reset si tiene premuto il pulsante di azzeramento per alcuni secondi)

  - Uscita relay (su mammut), contatto chiuso per soglia superata

Note:

- Scritte su display:

  - Ima +18 = corrente in mA letta dal sensore ad anello, bipolare con segno

  - SmA 912 = Soglia in mA del livello da superare per avere allarme

  - Volt 11.9 = tensione rilevata sulle banane rossa/nera – Unipolare senza segno

  - Err 0000 = conteggio secondi in cui la corrente ha superato la soglia

- LEVEL = potenziometro per regolare la soglia SmA

- RESET = pulsante di azzeramento conteggio secondi superamento soglia

- LED BIANCO = segnala soglia superata

Alimentare con alimentatore esterno 12v

La presa USB C serve solo per aggiornamento firmware